Forslag til tillæg nr. 1 til Gl. Vinderup Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for ”gl. Vinderup Kommune”). Status for oplande omfattet af  kloakering samt planlagte kloakoplande i henhold til Kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune.

Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager

Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplanen for gl. Vinderup Kommune er sendt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den xx . Efter endt høring vil Byrådet tage stilling til forslaget.

Spildevandsplantillægget er samtidig med offentliggørelsen sendt til Miljøcenter Ringkøbing til orientering.

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Holstebro Kommune

Teknik- og Miljø Forvaltningen
Natur og Miljø

Nupark 51

7500 Holstebro

Tlf. 9611 7557

Eller på mail: naturogmiljo@holstebro.dk

Lovgrundlag

Tillægget er udarbejdet i medfør af § 32 i Miljøbeskyttelsesloven og kap. 3 og 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. nr. 1667 af 14. december 2006.

Indledning

Forslaget til tillægget omfatter justeringer af kloakerede oplande i forhold til gl. Vinderup Kommunes spildevandsplan 2004-2016. Det er således en tilretning af planen i forhold til de faktiske forhold i dag.

Derudover er der på såvel kortbilag som i tabelform angivet de oplande, der i henhold til kommuneplanen kunne påtænkes kloakeret.

Derudover er enkelte ejendomme i nærheden af kloak foreslået kloakeret på grund af muligheden herfor. Nogle af ejendommene er udvalgt på grund af deres spildevandsforhold og nogle af valgt på grund af nogle miljømæssige forhold.

Der er med tillægget generelt ikke taget stilling til øvrige ejendomme og oplande, der af eks. miljømæssige årsager kunne tænkes kloakeret eller skulle have forbedret rensning.

Der er med tillægget ligeledes ikke taget stilling til andre drifts- og miljømæssige tiltag ligesom tillægget ikke omfatter en tids- og investeringsplan.

I øjeblikket pågår arbejde med en sammenlægning og en revision af de tre tidligere spildevandsplaner. I forbindelse hermed vil der blive taget stilling til samtlige de tiltag, der vil være påkrævet i forhold til bl.a. vandplanerne, indsatsen i det åbne land, driften af kloakforsyningen, den fremtidige renseanlægsstruktur, separering, sanering, etablering af regnvandsbassiner, renovering/nedlæggelse af overløbsbygværker, m.v.

Bilag

Kortbilag 1.01  Oversigtskort

Kortbilag 2.30  Kloakopland Stendis

Kortbilag 2.32: Kloakopland Ryde

Kortbilag 2.33: Kloakopland Rydhave

Kortbilag 2.34: Kloakopland Handbjerg

Kortbilag 2.35: Kloakopland Vinderup V

Kortbilag 2.36: Kloakopland Vinderup Ø

Kortbilag 2.37: Kloakopland Ejsingholm

Kortbilag 2.38: Kloakopland Ejsing/Tværmose

Kortbilag 2.39: Kloakopland Sahl

Kortbilag 2.40  Kloakopland Hjerl Hede Frilandsmuseet

Kortbilag 2.41  Kloakopland Sevel

Kortbilag 2.42  Kloakopland Djeld

Kortbilag 2.43  Kloakopland Herrup

Kortbilag 2.44  Kloakopland Bjergby

Kortbilag 2.45  Kloakopland Mogenstrup

Bilag 1: Oplandsskemaer

Bilag 2: Skemaer med planoplande

Plangrundlag

Der foreligger i dag for gl. Vinderup Kommune en spildevandsplan fra 2004, der omfatter planperioden 2004-2016.

Der er ingen tillæg til planen.

Eksisterende kloakoplande.

Der er siden 2004 sket udvidelser/ændringer af kloakoplandene i gl. Vinderup Kommune. Der er ikke for disse oplande sket en formel ændring i spildevandsplanen.

Disse oplande er på vedlagte kortbilag og oplandsskema justeret til i overensstemmelse med de ledningsregistreringer og den øvrige viden kommunen og kloakforsyningen er i besiddelse af.

Enkelte ejendomme/oplande er blevet ændret i forhold til deres kloakeringsprincip, som skyldes fejl i den tidligere plan.

Fremtidige kloakoplande

I overensstemmelse med kommuneplanen er en række områder planlagt kloakeret, jf. bilag 1.

De fleste kommuneplanområder er udlagt til separatkloak. Dette kan gøres på flere måder.

Grundprincippet er, at spildevand og regnvand skal holdes adskilt.

Et fokusområde Holstebro Kommune fremadrettet vil have er, en mindre belastning af recipienterne. Dette vil indebære en større grad af nedsivning af overfladevand de steder, hvor det er muligt. Det vil typisk være boligområder, hvor man som udgangspunkt vil nedsive tagvandet, men fortsat udlede overfladevand fra vejarealer m.v.

Kommunen vil i forbindelse med lokalplanlægningen og byggemodningen af områderne tage endelig stilling til kloakeringsprincipperne.

Holstebro kommune anvender fremover nedenstående kloakeringsprincipper, som træder i stedet for dem som fremgår af den gældende plan og de eksisterende tillæg.

Fælleskloak: I disse områder er der kun en kloakledning, der både modtager overfladevand og spildevand. Her vil der kun være en stikledning ind til den enkelte ejendom. Det vil ikke være et princip, der anvendes i nye områder.

Fælleskloak med separat vejvandskloak: I disse områder er der en kloakledning, der både modtager spildevand og overfladevand fra alle andre arealer end de offentlige vejarealer. Vejvandet herfra afledes til særskilt kloakledning. I disse områder vil der også kun være en stikledning ind til den enkelte ejendom. Det vil ikke være et princip, der anvendes i nye områder.

Separatkloak: I de separatkloakerede områder vil der være to kloakledninger. En til spildevand og en til overfladevand. I disse områder vil der være to stikledninger ind til den enkelte ejendom og man vil være forpligtet til at have separeret på den enkelte ejendom.

Spildevandskloak: Disse områder bygger også på separeringsprincippet, men kloakforsyningen har i disse områder kun etableret en spildevandsledning. Bortskaffelsen af overfladevandet fra området skal ske enten ved privat nedsivning eller privat udledning efter tilladelse fra Holstebro kommune.

Spildevands- og vejvandskloak men med privat nedsivning af øvrigt regnvand på egen grund: Disse områder bygger også på separeringsprincippet, men her har kloakforsyningen etableret en ledning til såvel spildevand som vejvand. Overfladevand fra de enkelte parceller, huse m.v. skal bortskaffes på egen grund ved nedsivning.

Privat nedsivning eller udledning af spildevand og overfladevand: I disse områder vil man typisk nedsive såvel spildevand som overfladevand, men udledning er en mulighed. Der er tale om en privat bortskaffelse og grundejeren skal selv sørge for, at alle tilladelser er til stede.

Der er endvidere en række enkelt ejendomme, der er planlagt kloakeret, jf tabel 1. Disse er valgt enten på grund af deres umiddelbare nærhed af kloakopland sammenholdt med deres nuværende spildevandsforhold. Nogle af disse ejendomme er endvidere beliggende indenfor byzone og eller lokalplanområde/kommuneplanområde, hvor det vil være naturligt at inddrage dem under kloakopland. Endvidere er en række af disse og andre ejendomme udvalgt, da de er beliggende i umiddelbar nærhed af en recipient, der er spildevandspåvirket. Endelig er nogle ejendomme planlagt kloakeret efter aftale med grundejer selv.

Kommunen har med planen ikke taget stilling til tidspunktet for kloakering af disse enkeltejendomme. Dette vil blive medtaget i den endelige plan. Det skal dog bemærkes, at har man et nyt spildevandsanlæg har man en afskrivningsperiode på 15 år, dvs, man er ikke forpligtet til at tilslutte sig offentlig kloak før efter 15 år fra færdigmeldingsdatoen.

Beskrivelse

Kloakoplandene

| Opland | Ændringer i forhold til gældende spildevandsplan |
| --- | --- |
| Stendis | Ingen ændringer. Kloakoplandet ligger i område omfattet af krav om forbedret rensning og kommunen afventer svar fra Vestforsyning om hvorvidt spildevandet skal pumpes til Skave eller om man ønsker en model med decentrale spildevandsanlæg. Der er i alt 8 ejendomme i Stendis. |
| Ryde | Vester Trabergvej 26 og Skolevænget 11 planlagt kloakeret samt tilretninger af kloakerede oplande |
| Rydhave | Ændret til privat kloak |
| Handbjerg | To planoplande udtaget. Enkelte justeringer af kloakerede oplande.. |
| Vinderup | Flere planoplande planlagt kloakeret. Justeringer af en del kloakerede områder. Tilretninger fra fælleskloakerede oplande til separatkloakerede oplande/ejendomme. |
| Ejsingholm | Ingen ændringer |
| Ejsing/Tværmose | Justeringer af planoplande. Enkelte kloakerede oplande/ejendomme er ændret i forhold til deres kloakeringsprincipper. Vinderupvej 20 er planlagt kloakeret. |
| Sahl | Flere oplande er justeret med hensyn til kloakeringsprincippet. |
| Hjerl Hede | Nye kloakopland |

| Sevel | Følgende ejendomme er planlagt kloakeret: Klostervej 16, Søgårdvej 15, 19, 27, 29, 30A, 30B, 32, 33, 35, 36, 38, Jattrupvej 2, Stubbegårdvej 1, Djeldvej 20, Nautrupvej 11,13 og 15. Ejendommene er som udgangspunkt udvalgt ud fra hensynet til Helle Sø og Flynder sø. Tilretninger i forhold til Kommuneplan. Udvidelse af kloakeret opland, herunder sportspladsen. |
| --- | --- |
| Djeld | Enkelt nyt spildevandsopland |
| Herrup | Fælleskloakerede oplande er separerede. Tidligere planlagte oplande er blevet kloakeret. Ændringer af kloakeringsprincipper enkelte steder. Nye planoplande i overensstemmelse med kommuneplanen. Nyt spildevandsopland. |
| Bjergby | Ingen ændringer |
| Mogenstrup | Ejendomme er planlagt kloakeret Åvænget 6, Tingvej 52, Hjelmvej 1,2,4,5 og 7. Justeringer af planoplande. Sportsanlægget er medtaget under kloakopland. Planlagt kloakopland udtaget. |

Tabel 1 Ændringer i forhold til gældende spildevandsplan.

Udover selve kloakoplandene er kloakkortene og oplandsskemaerne ajourført med hensyn til kloakeringsprincipperne, oplandsarealer, belastningsopgørelser, befæstede arealer m.v.

Renseanlæg

Spildevandet fra Vinderup by og alle oplandsbyer føres til Vinderup renseanlæg.

Vinderup Renseanlæg har en godkendt kapacitet på 15.000 PE.

Nedenstående tabel viser den nuværende og fremtidige belastning på renseanlægget. Ved beregningen af den fremtidige belastning af renseanlægget er anvendt følgende forudsætninger:

30PE/ha i boligområder

40PE/ha i erhvervsområder

| Renseanlæg | Nuværende belastning PE(gns over perioden 2005-2009) | Forøget belastning som følge af kommuneplan-rammerne (2011-2020) PE | Fremtidig belastning som følge af kommuneplan-rammerne (2011-2020) PE | Godkendt kapacitet PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vinderup | 9.447 | 5.103 | 14.550 | 15.000 |

Tabel 2. Konsekvenser for belastningen af Vinderup Renseanlæg

Belastningen på Vinderup renseanlæg svinger meget. De 9.447 PE er et gns. fra perioden 2005 til 2009 og er baseret på kommunens tilsynsdata. Her har belastningen varieret mellem 8.418 PE og 11.246 PE. Renseanlæggets driftsdata viser, at belastningen svinger mellem 8.000 og 15.000 PE.

Som det fremgår vil det eksisterende renseanlæg også kunne håndtere den fremtidige belastning indenfor den godkendte kapacitet.

De miljømæssige konsekvenser

De miljømæssige konsekvenser af oplandsudvidelserne skal ses i sammenhæng med de plantiltag, der vil fremgå af den kommende spildevandsplan. Der vil således ikke med tillægget foretages en nærmere vurdering af de miljømæssige konsekvenser.

Tids- og investeringsplan for etablering af kloakanlæg

Der er i forbindelse med tillægget ikke udarbejdet en tids- og investeringsplan. Denne vil først foreligge i forbindelse med den endelige revision af planen. Der er således heller ikke for enkelt ejendommene angivet tidspunkter for en forventelig kloakering.

Miljøvurdering

Tillægget indeholder justeringer af den eksisterende plan ligesom det vurderes, at tillægget ikke indeholder planer og programmer, der i nuværende form kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet/de internationale naturbeskyttelsesområder.

De miljømæssige konsekvenser af kloakeringen af de nye kommuneplanoplande medtages i den miljøvurdering, der bliver foretaget af den nye spildevandsplan, som forventes færdig ultimo 2010.

I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 316 af 5/5 2004), er der truffet afgørelse om, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.